# Zemax 与 Workbench 六镜头结果对比报告

OpticStudio 2026 R1 冻结基准与正式共享 Core 复算

报告日期 2026年10月8日   数据截止 2026年10月7日

本报告比较六份官方顺序模式镜头在 Zemax OpticStudio 2026 R1 与 Optical System Design Workbench 正式共享 Core 中的分析结果。当前 132 项原设置比较为 95 项通过、12 项接近、16 项差异、8 项不可比和 1 项错误；独立 RMS 控制 23/23 通过，但总体发布门禁尚未通过。

| 指标 | 结果 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 原设置比较 | 95 / 132 通过 | 通过率 72.0%，两条复算路径结论一致 |
| 独立 RMS 控制 | 23 / 23 通过 | 此前 17 项与新增 RA256 6 项分开计数 |
| 首批官方镜头 | 6 / 27 | 其余 21 份尚未运行 |
| 发布判断 | 未通过 | 仍有衍射、Huygens、MTF、照度及不可比项目 |

# 1 对比范围与判定方法

对比对象为 Cooke 40° 视场、Double Gauss 28° 视场、Doublet、Even Asphere、Relay Lens 和带渐晕因子的 Tessar。每个镜头包含 22 项原分析设置，共 132 项。原生版本、许可、请求、分析设置、单位、采样和容差均随冻结证据保存。

两条复算路径分别使用不改写的历史快照和从原始 ZMX 重新导入的当前模型。两条路径使用相同的原生数组、请求和容差；报告不把两条路径重复计数，也不把 23 项独立 RMS 控制计入 132 项矩阵。

| 分类 | 含义 |
| --- | --- |
| Pass 通过 | 误差满足该分析的冻结容差和覆盖要求。 |
| Close 接近 | 超过通过门槛，但仍处于单独记录的接近范围。 |
| Difference 差异 | 存在可量化且超过容差的数值差异。 |
| Incomparable 不可比 | 原生或 Workbench 输出缺少可按同一物理量比较的有效数组。 |
| Error 错误 | 当前请求无法形成有效比较；不能用填零或伪造数组替代。 |

证据边界：GB 级完整 RA256 逐光线数组没有全部提交到仓库，仓库保留其清单、SHA-256、统计摘要和验证结果。已提交的普通捕获、RMS 曲线、单光线报告及较小逐光线审计足以复核本报告所列结论。

# 2 总体结果与演进

| 阶段 | Pass | Close | Difference | Incomparable | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首批比较 | 76 | 15 | 30 | 10 | 1 |
| OPD 修复 | 82 | 12 | 27 | 10 | 1 |
| 渐晕与 RMS 采样修复 | 84 | 12 | 27 | 8 | 1 |
| Tessar RMS 修复 | 85 | 12 | 26 | 8 | 1 |
| RA256 与单光线修复 | 95 | 12 | 16 | 8 | 1 |

从首批比较到当前阶段，Pass 从 76 项增至 95 项，Difference 从 30 项降至 16 项。最终阶段相对上一阶段新增 10 项 Pass，且既有 85 项 Pass 无回退。改进主要来自自动 STOP 导入语义、无限物距单光线首段路径、OPD 约定、渐晕接纳和 RMS 采样链路修正。

| 镜头 | Pass | Close | Difference | Incomp. | Error | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cooke 40° 视场 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 72.7% |
| Double Gauss 28° 视场 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 63.6% |
| Doublet | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 72.7% |
| Even Asphere | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | 63.6% |
| Relay Lens | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 81.8% |
| Tessar 渐晕因子镜头 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 77.3% |

# 3 逐镜头结论

## Cooke 40° 视场

主要差异集中在衍射包围能量、Huygens Through Focus MTF、相对照度、PSF 和 Huygens PSF 截面；Wavefront 为 Close。单光线路径与 OPD 已转为 Pass。

## Double Gauss 28° 视场

主要差异集中在 Huygens Through Focus MTF、相对照度、PSF 和 Huygens PSF 截面；衍射包围能量不可比。单光线路径与 OPD 已转为 Pass。

## Doublet

总体 16/22 通过。衍射包围能量仍有差异，RMS vs Field 与相对照度不可比；Field Curvature and Distortion 因单视场参考映射奇异保留为 Error。

## Even Asphere

主要差异在 Huygens Through Focus MTF、Huygens PSF、Huygens PSF 截面和 MTF；衍射包围能量与 PSF 不可比。

## Relay Lens

六镜头中通过率最高，为 18/22。剩余 Difference 为衍射包围能量和 Huygens Through Focus MTF；PSF 不可比，Huygens PSF 截面为 Close。

## Tessar 渐晕因子镜头

当前无 Difference 或 Error，17/22 通过；衍射包围能量和 PSF 不可比，相对照度、Huygens PSF 截面与 Wavefront 为 Close。自动 STOP 修复后 RA256 接纳和首次截断差异归零。

# 4 已确认修复与独立控制

| 修复或控制 | 结果 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 自动 STOP 导入 | 46 条接纳差异与 4 条首次截断差异归零 | 自动 DIAM 保留估值语义，不再误建实体圆孔 |
| Single Ray Trace 首段 | 10 项原 Difference 转为 Pass | 无限物距首段改用第一面局部参考平面 |
| 独立 RMS 控制 | 23 / 23 Pass | 17 项历史控制与 6 项 RA256 控制均通过 |
| 完整边缘光瞳 | 308,808 条输入与 2,521,932 个逐面结果 | 接纳、截断、传播和坐标分别核验 |
| 大型 JSON | 1.37 GB Core JSON 流式写入完成 | 消除整段 UTF-16 字符串分配导致的 OOM |

## RA256 独立 RMS 控制

| 镜头 | 模式 | 结果 | 最大绝对误差 μm |
| --- | --- | --- | --- |
| Tessar 渐晕因子镜头 | 移除渐晕因子 | 通过 | 2.477E-11 |
| Tessar 渐晕因子镜头 | 保留渐晕因子 | 通过 | 2.582E-11 |
| Cooke 40° 视场 | 移除渐晕因子 | 通过 | 6.128E-13 |
| Double Gauss 28° 视场 | 移除渐晕因子 | 通过 | 1.537E-12 |
| Relay Lens | 移除渐晕因子 | 通过 | 1.648E-08 |
| Even Asphere | 移除渐晕因子 | 通过 | 2.294E-07 |

六项 RA256 控制均为 Pass。需要注意，Tessar 的原生 RMS 从 RA128 到 RA256 仍变化约 0.164328 μm，且变化并非单调，因此相同网格下的数值一致不能替代更高密度收敛证明。Relay 的有限共轭瞄准坐标残差约为 1.115×10⁻⁷ mm，仍是后续精度工作。

# 5 未完成问题与优先级

| 分析类型 | Difference | Close | Incomp. | Error | 未通过合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diffraction Encircled Energy | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Huygens PSF Cross Section | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| PSF | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| Relative Illumination | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Huygens Through Focus MTF | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Wavefront | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| FFT PSF Cross Section | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Huygens PSF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Field Curvature and Distortion | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MTF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RMS vs Field | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

建议按以下顺序推进：

P0：完成 Tessar RA512 或更高密度收敛研究，并收紧 Relay 有限共轭瞄准精度。

P0：优先修正 Huygens Through Focus MTF、Huygens PSF 截面、衍射包围能量和 PSF。

P1：处理相对照度、普通 MTF、Huygens PSF 与 Wavefront 的剩余差异或 Close。

P1：为 Doublet 单视场畸变奇异映射建立明确的不可比或有效参考规则，不填造数组。

P2：按相同捕获纪律扩展剩余 21 份官方镜头，再执行完整发布门禁。

# 6 结论

当前结果证明共享 Core 在几何光线、OPD、RMS 场曲线和光阑接纳方面已形成可靠的高精度基线，尤其是 23 项独立 RMS 控制全部通过，自动 STOP 与单光线路径问题得到可重复修复。

但 132 项原设置中仍有 37 项不是 Pass，且只覆盖计划中 27 份官方镜头的 6 份。主要缺口集中在衍射和 Huygens 系列、照度、部分 MTF，以及不可比较的输出契约。因此当前状态适合继续定向数值收口，不适合宣称已完成全面 Zemax 等价或商业发布认证。

# 附录 A 非 Pass 项明细

| 镜头 | 分析类型 | 分类 | 最差 NRMSE | 最大绝对误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cooke 40° 视场 | Diffraction Encircled Energy | 差异 | 0.012874 | 0.016651 |
| Cooke 40° 视场 | Huygens Through Focus MTF | 差异 | 0.015653 | 0.010421 |
| Cooke 40° 视场 | Relative Illumination | 差异 | 0.040578 | 0.092737 |
| Cooke 40° 视场 | PSF | 差异 | 0.060234 | 0.088904 |
| Cooke 40° 视场 | Huygens PSF Cross Section | 差异 | 0.010405 | 0.009781 |
| Cooke 40° 视场 | Wavefront | 接近 | 0.0052 | 0.010271 |
| Double Gauss 28° 视场 | Diffraction Encircled Energy | 不可比 | — | — |
| Double Gauss 28° 视场 | Huygens Through Focus MTF | 差异 | 0.042043 | 0.019702 |
| Double Gauss 28° 视场 | Relative Illumination | 差异 | 0.011293 | 0.0224 |
| Double Gauss 28° 视场 | PSF | 差异 | 0.101415 | 0.056426 |
| Double Gauss 28° 视场 | FFT PSF Cross Section | 接近 | 0.0073 | 0.006963 |
| Double Gauss 28° 视场 | Huygens PSF | 接近 | 0.011724 | 0.018516 |
| Double Gauss 28° 视场 | Huygens PSF Cross Section | 差异 | 0.040619 | 0.018516 |
| Double Gauss 28° 视场 | Wavefront | 接近 | 0.007594 | 0.021964 |
| Doublet | Field Curvature and Distortion | 错误 | — | — |
| Doublet | Diffraction Encircled Energy | 差异 | 0.012085 | 0.016728 |
| Doublet | RMS vs Field | 不可比 | — | — |
| Doublet | Relative Illumination | 不可比 | — | — |
| Doublet | PSF | 接近 | 0.026114 | 0.067155 |
| Doublet | Huygens PSF Cross Section | 接近 | 0.005865 | 0.008448 |
| Even Asphere | Diffraction Encircled Energy | 不可比 | — | — |
| Even Asphere | Huygens Through Focus MTF | 差异 | 0.020934 | 0.016268 |
| Even Asphere | Relative Illumination | 接近 | 0.004249 | 0.007611 |
| Even Asphere | PSF | 不可比 | — | — |
| Even Asphere | FFT PSF Cross Section | 接近 | 0.005081 | 4.018E-04 |
| Even Asphere | Huygens PSF | 差异 | 0.032736 | 0.006115 |
| Even Asphere | Huygens PSF Cross Section | 差异 | 0.089949 | 0.006115 |
| Even Asphere | MTF | 差异 | 0.031776 | 0.072885 |
| Relay Lens | Diffraction Encircled Energy | 差异 | 0.036191 | 0.013227 |
| Relay Lens | Huygens Through Focus MTF | 差异 | 0.020796 | 0.005767 |
| Relay Lens | PSF | 不可比 | — | — |
| Relay Lens | Huygens PSF Cross Section | 接近 | 0.008341 | 0.00368 |
| Tessar 渐晕因子镜头 | Diffraction Encircled Energy | 不可比 | — | — |
| Tessar 渐晕因子镜头 | Relative Illumination | 接近 | 0.00977 | 0.020115 |
| Tessar 渐晕因子镜头 | PSF | 不可比 | — | — |
| Tessar 渐晕因子镜头 | Huygens PSF Cross Section | 接近 | 0.008461 | 0.004919 |
| Tessar 渐晕因子镜头 | Wavefront | 接近 | 0.008868 | 0.017769 |

# 附录 B 证据索引

docs/validation/ZEMAX_RA256_SINGLE_RAY_REPAIR_2026-10-07.json

docs/ZEMAX_RA256_SINGLE_RAY_REPAIR_2026-10-07.md

artifacts/zemax-standard-samples/20261007/ra256-single-ray-fresh-import-original132/summary.json

artifacts/zemax-standard-samples/20261007/ra256-single-ray-old-snapshot-original132/summary.json

validation/zemax/2026-r1/ra256-field-sampling-2026-10-07/manifest.json

validation/zemax/2026-r1/single-ray-path-2026-10-07/manifest.json

docs/validation/ZEMAX_STANDARD_SAMPLE_PLAN_2026-10-06.json